一、交换机镜像命令示例：

配置步骤‌：

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname SW1

‌配置观察端口‌

[SW1]observe-port 1 interface GigabitEthernet 0/0/2

##此命令将GigabitEthernet 0/0/2设为观察端口

‌配置镜像端口

[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[SW1-GigabitEthernet 0/0/1]port-mirroring to observe-port 1 both

##此命令将GigabitEthernet 0/0/1镜像到观察端口

‌验证配置‌

查看观察端口：

[SW1]display observe-port

查看镜像端口：

[SW1]display port-mirroring

二、路由器镜像命令示例：

配置步骤‌：

‌配置观察端口‌

<Router>system-view

[Router]observe-port interface GigabitEthernet 0/0/2

此命令将GE0/0/2设为本地观察端口，用于转发镜像报文‌。

‌配置镜像端口‌

[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1

[Router-GigabitEthernet0/0/1] mirror to observe-port inbound

将GE0/0/0设为镜像端口，并指定监控入方向流量（inbound）.若需监控双向流量，可使用both参数。

‌验证配置‌

  - 查看观察端口状态：

[R1]display observe-port

- 查看镜像端口绑定情况：

[R1]display mirror-port

- 确认镜像端口与观察端口的对应关系及方向‌2。

二、配置注意事项

- ‌观察端口限制‌：路由器仅支持配置一个观察端口，且需为LAN侧或WAN侧以太口‌。

- ‌接口冲突‌：观测端口与镜像端口不能为同一接口‌。

- ‌流量影响‌：观测端口仅用于转发镜像流量，不可作为业务口使用，避免影响正常业务‌。