练习 1: 熟悉 MARS

将 lab4_ex1.s 载入 MARS，并汇编代码.假定 fib[0] = 0; fib[1] = 1; fib[n]

= fib[n-1] + fib[n-2]

使用 Help(问号图标)回答下列关于 MARS 的问题.

a. .data, .word, .text 指示器（directives）的含义是什么(即, 在每段

中放入什么内容)?

(1).data:存储数据

(2).word:存储32位的变量

(3).text:可以放置所有的可执行指令入函数、循环等;通常.text开头会包含程		  序的主入口点main:

b. 在 MARS 中如何设置断点 breakpoint? 请在第 15 行设置断点，并在所有

问题解答完后，将此结果给老师检查。

在执行Execute中的窗口左边可以勾选设置断电。

Go: execution paused at breakpoint: lab4_ex1.asm

c. 在程序运行到断点处停止时，如何继续执行? 如何单步调试代码?

可以使用上方的Run one step at a time来单步执行代码。

d. 如何知道某个寄存器 register 的值是多少? 如何修改寄存器的值.

存储器地址和值以及寄存器值可以十进制或十六进制格式查看。所有数据都按小端字节顺序存储（每个字由字节 3 后跟字节 2 然后 1 和 0 组成）。

任何数据段内存字和几乎任何 MIPS 寄存器的内容都可以通过编辑其显示的 table cell 来修改。双击单元格进行编辑，然后按 输入 键入新值后的关键。

e. n 存储在内存中的哪个地址? 通过修改此内存处的值来计算第 13 个

fib 数.

n存储在0x10010000地址。将地址修改为0x0000000d来计算得到233

f. 16 和 18 行使用了 syscall 指令. 其功能是什么，如何使用它? (提示:

syscall 在 Help 中有说明!如何英文不是太好，可以一边运行，一边看

效果，来体会其用途)

syscall功能：用于系统调用，允许程序请求操作系统执行特定功能。

16行的syscall：表示准备打印整数的系统调用

18行的syscall：表示准备进行程序推出的系统调用

syscall使用：1.指定系统调用。如：li $v0,1 //指定打印整数的系统调用

- 设置参数。如：move $a0,$t0  //将要打印的数字放入$a0

- 执行程序调用。如：syscall //打印整数

练习 2: 一个简短的 MIPS 程序

编写 MIPS 代码完成：在给定$s0 和 $s1 的值的前提下，将下列值放到 $t? 寄

存器中（其中？表示任意 0-7 之间的数）:

$t0 = $s0

$t1 = $s1

$t2 = $t0 + $t1

$t3 = $t1 + $t2

...

$t7 = $t5 + $t6

换言之, 对$t2 到 $t7 的每个寄存器，都存储其前两个$t? 寄存器的值. 寄存

器$s0 和 $s1 中包含初始值.

不要在代码中设置$s0 和 $s1 的值. 取而代之, 学会如何在 MARS 中手动设置

它们的值.

将你的代码存储到文件 lab4_ex2.s 中，然后给老师检查.

答：运行代码之前，打开 "Data Segment" 窗口手动设置 $s0 和 $s1 的值

练习 3: 调试（Debugging）MIPS 程序

调试程序 lab4_ex3.s 中的循环. 该程序将从$a0 所指示的内存地址中复制一个整数到$a1 所指示的内存地址, 起到读入一个 zero 值时结束. 复制的整数的个数(不含 zero 值)应存储在中$v0.

请在文件 lab4_ex3.txt 中描述代码的错误 bug(s). 新建一个文件

lab4_ex3_ok.s ，其中放的是没有 bug 的代码 lab4_ex3.s.把程序给老师看。

查看代码里面的 BNE 指令，对应的二进制序列，并结合 BNE 编码格式分析二进

制代的含义（解释每一个域的计算方式）；

答：BNE指令属于I类型指令：opcode|rs|tr|offset

bne $v1, $zero, loop

对于bne指令 opcode是000101(十进制为5)

$v1寄存器编号是00011（十进制为3）

$zero寄存器编号是00000（十进制为0）

offset偏移量为-6二进制是1111111111111010

则二进制为00010100011000001111111111111010

练习 4: 编写程序

编写程序实现将一个数组 a[8]={7,8,9,10,8,1,1,1}的 8 个数平均数（只保留

整数），并输出

练习 5: 编写程序

编写程序实现将一个数组 a[5]={7,8,9,10,8}数组中的最小值放入到 b 中